# Rapport de fin de projet

Condor - planificateur d’itinéraire

Projet présenté au

Département d’informatique

de l’UdS

par :

Marc-Emile Scholer

Thomas Toulouse

Mathieu Bussière

5 août 2026

Table des matières

Introduction	3

Revue de littérature	3

Chapitre suivant	3

Conclusion	3

Annexes	4

Références	4

# Introduction

## Mise en contexte

L’avènement des outils modernes de navigation mobile tels que AllTrails, Strava et Garmin ont offert une alternative aux randonneurs à l’utilisation de la carte et boussole et à l’achât de GPS spécialisés et dispendieux.

Bien que pratiques, ces produits proposent uniquement des sentiers et voies bien établies et sont de peu d’utilité lorsque l’on se déplace dans un environnement isolé et non balisé.

Certains proposent une fonction où l’on peut créer un itinéraire personnalisé manuellement mais en produire un précis est un processus fastidieux.

Aucun outil grand public ne permet l’automatisation de ce processus en prenant compte du terrain.

D’autres moteurs de recherche dans un graphe routier tels que OSRM et GraphHopper sont limités à des arrêtes prédéfinies.

Parallèlement, l’accès à des données géospatiales s’est démocratisé. Des bases de données Open Source telles que OpenStreetMap et OpenTopography se sont développées et des portails gouvernementaux offre souvent un accès gratuit à des données géographiques.

Projet Condor vise à automatiser la génération d’itinéraire praticable à pied entre 2 points.

Pour ce faire, il utilise des bases données géospatiales pour construire un raster d’une zone géographique. Chaque cellule est par la suite considérée comme un nœud et ses voisins des arrêtes et retourne si possible un itinéraire praticable à pied entre 2 points.

Un tel concept est certainement pertinent dans un contexte d’exploration, de recherche & sauvetage et militaire.

## Pertinence par rapport à la formation

Ce projet se rattache au curriculum du département d’informatique de l’UdS dans les domaines suivants :

Traitement de données :

- L’utilisation d’API vers des bases de données externe

- Rastérisation

- Système de coordonnées

- Mise en cache

Modélisation :

- Traduction de phénomènes physiques et physiologiques (efforts, altitude) en une fonction de coût.

Algorithmie :

- Recherche dans une grille

- Heuristique admissible

- Complexité algorithmique sur des grilles de grande taille.

Structures de données :

- Tableaux numpy

- Tas binaires

Génie logiciel :

- Découpage du projet en modules à interfaces définies

- Gestion de version en équipe de 3

Architecture logicielle :

- Système de cache

- RESTapi

## Positionnement par rapport à l'existant

- Applications de randonnées : itinéraire limité aux sentiers cartographiés

- Moteurs de routage OSM :  Graphes d’arc, aucune traversée de polygone ni de terrain sans données.

- Systèmes d’information géographique : technique raster, mais ces outils sont spécialisés, complexes à utiliser et ne combine pas nativement le relief OSM dans un même modèle de coût.

Condor propose une génération d’itinéraire automatisée entre 2 points en créant un modèle de coût résultant de l’hybridation des deux grandes familles de représentation géographique numérique. Le but étant de fournir à un utilisateur sur le terrain un outil de planification d’itinéraire pouvant être utiliser hors-ligne sous condition.

## Objectifs et atteinte

| Objectif du mandat | État | Preuve |
| --- | --- | --- |
| 1. Algorithme de pathfinding entre 2 points géographiques | Atteint | A* 8-connexe sur grille de 30 m, coût d'arête Tobler x terrain x altitude (src/routage/a_star.py) |
| 2. Intégrer au moins 3 sources de données géospatiales ouvertes | Partiellement atteint (l’algorithme routage ne prend compte que du DEM et de OSM. On a considéré l’abondance d’information des deux sources principales comme suffisante, voir excédentaire) | OpenTopography (DEM), OpenStreetMap (Overpass) (hydrographie, réseau, couverture du sol), Open-Meteo dans le front-end |
| 3. Interface cartographique interactive | Atteint | React 19 et Leaflet : sélection des points, tracé, statistiques, quadrillage MGRS, comparaison de traces, export |
| 4. Prototype démontrable sur une zone réelle | Atteint | 6 traces GPS réelles validées : mont Saint-Joseph (QC), Long Range Traverse (Gros-Morne, T.-N.), mont Rainier (WA) par 3 voies |
| 5. Optimisation avec Apprentissage par renforcement | Non atteint |  |

## Livrables

| Livrable prévu | Livré | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Prototype fonctionnel | Oui | Backend FastAPI et frontend React, exécution locale |
| Code source sur GitLab avec README | Oui | README.md à la racine |
| Présentation interactive, 3 scénarios non triviaux | Oui | Mont Saint-Joseph, Gros Morne, mont Rainier |
| Manuel technique | Partiel | À terminer avant la remise du 14 août |
| Manuel utilisateur | Partiel | À terminer avant la remise du 14 août |

## Écarts par rapport au mandat

- Apprentissage par renforcement : Non implémenté, trop de temps a été passé sur la validation du modèle de coût, jugée essentielle avec notre superviseur.

- Sources de données : le modèle de coût utilise seulement le DEM et OSM. OpenStreetMap couvre les mêmes besoin que HydroSheds aurait remplis. Un seul client à maintenir.

- Résolution du DEM, pas de disponibilité pour un DEM plus précis que 30mx30m.

# Revue de littérature

## Modélisation de l'effort de marche

- Tobler (1993), hiking function : W = 6 exp(-3,5 |S + 0,05|), où W est la vitesse en km/h et S la pente en ratio. L'optimum se situe à -5 % (légère descente). Cette fonction est retenue comme coût de base du projet.

- La fonction est anisotrope : monter et descendre la même pente n'ont pas le même coût. C'est ce qui impose une pente signée dans le calcul d'arête.

- Alternatives écartées : la règle de Naismith (1892), trop grossière et linéaire(ne prend pas la pente en compte). le coût métabolique de Minetti et coll. (2002), plus précis mais trop complexes et exige des paramètres métaboliques

## Effet de l'altitude sur l'effort

- Loi barométrique : Pb(h) = P0 exp(-h / H), avec H d'environ 8 000 m.

- Loi de Dalton appliquée à l'air inspiré : PiO2 = FiO2 (Pb - PH2O), avec FiO2 = 0,209 et PH2O = 47 mmHg.

- Multiplicateur de difficulté retenu : (PiO2 au niveau de la mer / PiO2 à l'altitude) élevé à la puissance « dureté », fixée à 2. La pénalité est continue et sans seuil : 1,06 dès 200 m, 1,96 à 2 500 m, 4,53 à 5 500 m, 12,16 à 8 848 m.

- Justification de l'exposant 2 : le Dalton pur (exposant 1) sous-estime clairement la difficulté ressentie en haute altitude.

## Algorithmes de recherche de chemin

- A* : Algorithme de Dijkstra dirigé par une heuristique. Optimalité garantie ssi l’heuristique ne surestime jamais le coût,

- Heuristique sur grille : Chebysnev

- Recherche bidirectionnelle tentée mais l’anisotropie du modèle a rendu la tâche difficile.

## Comparaison de trajectoires

- Distance de Fréchet discrète (Alt et Godau, 1995) : mesure le pire écart, donc celui-ci est sensible aux valeurs aberrantes.

-  Dynamic Time Warping (Sakoe et Chiba, 1978) : écart moyen après alignement

-Métrique ajoutée par l'équipe : pourcentage du tracé situé à moins de 60 m (2 cellules sur COP30) de la trace de référence.

## Simplification de tracés

- Algorithme de Ramer (1972) et Douglas-Peucker (1973) : réduction du nombre de points sous une tolérance géométrique. Allège la réponse envoyée au frontend.

## Sources de données ouvertes

- Copernicus DEM GLO-30 (ESA), distribué par OpenTopography : couverture mondiale, résolution de 1 seconde d'arc (environ 30 m).

- OpenStreetMap et Overpass API : données vectorielles étiquetées, interrogeables par boîte englobante, sortie GeoJSON.

- Open-Meteo : prévisions météo libres et sans clé, utilisées par l'interface.¸

## Systèmes existants et justification de non-réutilisation

| Système | Ce qu'il fait | Pourquoi il ne répond pas au besoin |
| --- | --- | --- |
| AllTrails, Strava, Gaia GPS | Recherche et suivi de sentiers cartographiés | Aucun itinéraire hors sentier ; données et algorithmes fermés |
| OSRM, GraphHopper, Valhalla | Routage sur le graphe routier OpenStreetMap | Le graphe est fait d'arcs existants ; aucune traversée de terrain |
| GRASS r.walk, ArcGIS Path Distance | Chemin de moindre coût sur raster | Outils experts hors ligne, sans acquisition automatique ni interface |

Donc aucun système ne combine l’acquisition automatisée, un modèle de coût de traverse et un routage hors sentier.

# Chapitres suivants

Les sections suivantes contiennent le corps du projet. Celui-ci est divisé en sections qui elles-mêmes sont divisées en sous-sections.

Ces sections présentent :

- une introduction au sujet traité si cela est nécessaire;

## Technologies utilisées et justification des choix

| Besoin | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Language back end | Python 3.1+ | Language déjà connu, simple, Écosystème de bibliothèque très complet. Code facilement testable. |
| front end | React, TypeScript, Vite, tailwind 4 |  |
| API | FASTapi, uvicorn |  |
| Calculs | Numpy, rasterio | La structure numpy ndarray est fondamentale pour représenter couches. |
| Cache | SQLite et geoTIFF sur disque | Aucun serveur à installer, index interrogeable, tuiles réutilisables |
| Cartographie | Leaflet |  |
| Analyse |  |  |

- la documentation technique (spécifications, architecture, conception)

- Annexes :

- la documentation pour l'utilisation (compilation, installation, interface, API, utilisation);

- Annexe :

- les tests effectuées et les résultats obtenus;

- Une analyse des résultats si cela est pertinent.

# Conclusion

La conclusion effectue un retour sur ce travail. Expliquez les problèmes rencontrés lors de la réalisation de votre projet. Il est souhaitable de mentionner les perspectives de développements futurs.

# Annexes

Ces sections sont optionnelles.  On met ici tout ce qui est trop lourd pour être intégré dans le texte.  On peut y mettre par exemple, des bouts de code ou d'algorithme qui sont trop long pour le texte. On peut y mettre le mandat original ainsi que les documents produits en cours de projets.

# Références

Modèles de coût et physiologie

- TOBLER, W. (1993). Three Presentations on Geographical Analysis and Modeling. National Center for Geographic Information and Analysis, rapport technique 93-1.

- NAISMITH, W. W. (1892). Excursions. Scottish Mountaineering Club Journal, 2(3).

- MINETTI, A. E. et coll. (2002). Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes. Journal of Applied Physiology, 93(3)

- WEST, J. B. (1996). Prediction of barometric pressures at high altitude with the use of model atmospheres. Journal of Applied Physiology, 81(4)

Algorithmes de recherche de chemin

- DIJKSTRA, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik

- HART, P. E., NILSSON, N. J. et RAPHAEL, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2),

- POHL, I. (1971). Bi-directional search. Machine Intelligence

- PATEL, A. Heuristics. Amit's Thoughts on Pathfinding, Stanford University. http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/Heuristics.html

Comparaison de trajectoire

- ALT, H. et GODAU, M. (1995). Computing the Fréchet distance between two polygonal curves. International Journal of Computational Geometry and Applications, 5(1-2)

- SAKOE, H. et CHIBA, S. (1978). Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, 26(1)

Simplification de tracés

- RAMER, U. (1972). An iterative procedure for the polygonal approximation of plane curves. Computer Graphics and Image Processing, 1(3)

- DOUGLAS, D. H. et PEUCKER, T. K. (1973). Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature. Cartographica, 10(2)

Sources de données ouvertes

- AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE. Copernicus DEM - Global and European Digital Elevation Model, GLO-30.

- OPENTOPOGRAPHY. Global DEM API. https://opentopography.org/developers

- CONTRIBUTEURS D'OPENSTREETMAP. Overpass API. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

- OPEN-METEO. Weather Forecast API. https://open-meteo.com/